Доказать (или опровергнуть) следующую цепочку:

КЛИМАТИЧЕСКАЯ АНОМАЛИЯ → ДЕГРАДАЦИЯ ММГ → ЧС → нужна реакция МЧС

На выходе: таблица «аномальный год → сценарий → меры реагирования»,
которую можно использовать как методическую основу для планирования.

Цепочку «климатическая аномалия → деградация многолетнемёрзлых грунтов (ММГ) → ЧС → нужна реакция МЧС» в целом можно считать корректной для арктической и субарктической зон России: есть как теоретическая обоснованность, так и реальные примеры (Норильск‑2020 и др.). Однако она не универсальна: не всякая климатическая аномалия ведёт через деградацию ММГ к ЧС, и не вся деградация ММГ завершается внезапной ЧС, но для планирования это полезный риск‑ориентированный сценарий.[1][2][3][4][5][6][7]

Обоснование звена «аномалия климата → деградация ММГ»

В северных регионах России устойчивое потепление и изменение режима осадков уже приводят к активизации криогенных процессов: вытаивание подземного льда, неравномерная просадка грунта, пучение и разрушение берегов. ММГ официально признаются уязвимым компонентом природной среды, от состояния которого зависит рельеф, береговая линия и устойчивость инфраструктуры.[2][3][5]

Исследования показывают, что при сценариях дальнейшего потепления к середине XXI века деградация ММГ в криолитозоне может привести к деформациям и разрушениям объектов здравоохранения и образования с совокупным ущербом десятки и сотни миллиардов рублей, что подтверждает системный характер риска.[4]

Обоснование звена «деградация ММГ → ЧС»

Потеря несущей способности мерзлых грунтов вызывает деформации и разрушения зданий, опор мостов, дорог, резервуаров и трубопроводов, что уже фиксируется на севере России. Для нефтегазовой инфраструктуры на ММГ прямо указываются риски утечек нефти и газа, разгерметизации резервуаров и аварий на трубопроводах из‑за просадки оснований.[3][8][2]

С точки зрения действующей системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) аварии с массовыми повреждениями объектов и загрязнением среды квалифицируются как ЧС техногенного или природно‑техногенного характера, что отражено в учебно‑методической литературе и методических рекомендациях МЧС по планированию действий.[9][10][11][1]

Обоснование звена «ЧС → нужна реакция МЧС»

Ликвидация крупных разливов нефтепродуктов, аварий на опасных производственных объектах и объектах ТЭК отнесена к задачам ЕГС РСЧС и МЧС России, с привлечением сил федерального и регионального уровней. Примером является авария на ТЭЦ‑3 в Норильске в 2020 году: вследствие просадки свайного основания резервуара на фоне оттаивания мерзлоты произошёл разлив свыше 20 тыс. тонн дизельного топлива в водотоки, для ликвидации было привлечено около 500 человек и более 70 единиц техники, в т. ч. МЧС.[12][13][10][6][11][7][9]

Федеральные и региональные планы действий прямо предусматривают организацию мониторинга опасных природных процессов, разработку планов ликвидации ЧС и координацию работ по спасению людей и защите территорий, что делает участие МЧС неизбежным звеном цепочки при наступлении ЧС такого типа.[10][11][9]

Примеры, подтверждающие и уточняющие цепочку

В Норильске в 2020 году причиной разгерметизации резервуара № 5 ТЭЦ‑3 официально признана просадка свайного основания из‑за оттаивания вечной мерзлоты, что иллюстрирует связку «климатическое потепление → деградация ММГ → авария → ЧС → действия МЧС». На фоне общего тренда потепления в Арктике именно деградация ММГ рассматривается государством как фактор растущего числа аварий на промышленных и жилищно‑коммунальных объектах.[13][5][6][7][12][3]

Одновременно есть и другие типы климатических аномалий, когда цепочка короче: например, в 1979 году при экстремально низких температурах в Норильском регионе произошло разрушение газопровода Мессояха–Норильск с разрывом труб на участке порядка 80 км, что привело к крупной аварии без посредующего звена «деградация ММГ». Это показывает, что предложенная цепочка описывает не все возможные ЧС, а специфический класс сценариев, связанных именно с потеплением и ММГ.[14]

Ограничения применимости цепочки

Деградация ММГ часто развивается постепенно и сначала приводит к медленным деформациям (трещины, перекосы зданий), а не к мгновенной ЧС, поэтому важнейшая задача — ранний мониторинг и превентивный ремонт, не доводя до стадии ЧС. Кроме того, на инфраструктурные аварии влияют эксплуатационные нарушения, ошибки проектирования и старение конструкций, поэтому причинно‑следственная связь «аномалия → ЧС» всегда вероятностная, а не детерминированная.[15][8][1][2][3]

В нормативных документах МЧС и РСЧС акцент делается на риск‑ориентированном планировании: климатическая аномалия и деградация ММГ рассматриваются как опасные факторы, требующие учёта в планах действий, но не гарантирующие ЧС в каждом конкретном году. Для целей планирования удобно работать именно со сценариями, а не с жёсткой детерминированной цепочкой.[11][9][10]

Таблица «аномальный год → сценарий → меры реагирования»

Ниже приведена укрупнённая матрица для планирования, ориентированная на северные территории с ММГ и увязанная с практикой аварий и методическими рекомендациями РСЧС.

| Тип аномального года (в зоне ММГ) | Сценарий «климат → ММГ → ЧС» | Ключевые меры реагирования МЧС/РСЧС |
| --- | --- | --- |
| Аномально тёплый год или серия тёплых лет (выше климатической нормы) | Ускоренное оттаивание ММГ, снижение несущей способности грунтов, просадка свай и фундаментов резервуаров, зданий, трубопроводов, риск разгерметизации и разливов топлива, как в случае аварии на ТЭЦ‑3 в Норильске в 2020 г.[3][5][7][12][13][6] | Превентивный геотехнический и гидрометеорологический мониторинг ММГ и деформаций сооружений; уточнение и введение в действие планов ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов; развёртывание сил МЧС и специализированных формирований для локализации разливов, защиты водных объектов и населения в соответствии с методическими рекомендациями по планированию действий РСЧС.[3][10][11] |
| Аномально влажный год (избыточные осадки, подтопление, дождливое лето) | Повышение водонасыщения грунтов, активизация термокарста и береговой эрозии, деформации дорожного полотна, мостов и опор трубопроводов, рост риска обрушений и транспортных аварий на дорогах в криолитозоне.[1][2][8] | Организация мониторинга деформаций дорог и опор (в т. ч. с использованием аэро‑ и лазерного сканирования), введение ограничений движения и временное закрытие опасных участков; подготовка сил для проведения аварийно‑спасательных и других неотложных работ при обрушениях и ДТП; включение соответствующих сценариев в территориальные планы ГО и ЧС.[2][9][10][11] |
| Тёплая зима и ранняя оттепель (аномально малый сезон промерзания) | Уменьшение глубины сезонного промерзания, ускоренная деградация верхней части ММГ, просадка оснований зданий ЖКХ и социальных объектов, рост числа аварий на коммунальных сетях (водопровод, канализация, теплосети) с локальными ЧС техногенного характера.[3][4][8] | Усиленный мониторинг деформаций зданий и сетей ЖКХ, приоритизация обследования школ, больниц и критической инфраструктуры; подготовка аварийно‑восстановительных бригад и резервов материальных ресурсов; актуализация паспортов безопасности объектов и планов взаимодействия с МЧС при выходе аварий за пределы объекта.[4][10][11] |
| Серия тёплых и влажных лет (накопительный эффект) | Кумулятивная деградация ММГ с ростом доли зданий и сооружений в предаварийном состоянии, высокая вероятность возникновения сразу нескольких ЧС (серия аварий на объектах здравоохранения, образования, транспорта) в течение одного аномального года.[4][1][8] | Риск‑ориентированное территориальное планирование: составление перечня наиболее уязвимых объектов, поэтапное усиление оснований и реконструкция; подготовка к многоточечным ЧС (резервирование сил и средств, межрегиональное маневрирование ресурсов МЧС); проведение штабных тренировок по сложным природно‑техногенным сценариям с деградацией ММГ.[9][4][10][11] |
| Аномально холодный год с экстремальными морозами (контрпример цепочки) | Хрупкое разрушение материалов и труб при очень низких температурах, как при аварии газопровода Мессояха–Норильск в 1979 г., когда сильные морозы привели к разрушению труб на участке около 80 км; ЧС возникает без посредующего звена «деградация ММГ».[14] | Подготовка к ЧС, обусловленным экстремально низкими температурами: усиленный контроль за состоянием трубопроводов и энергообъектов, резервные источники теплоснабжения и топлива, разработка и отработка планов действий по защите населения и объектов при длительных сильных морозах; координация аварийно‑спасательных работ в рамках РСЧС.[14][9][10][11] |
| Быстрые переходы через ноль (частые оттепели и заморозки) | Циклическое промерзание–оттаивание в приповерхностном слое, формирование трещин и полостей в грунте, нарушение дренажа, локальные просадки опор ЛЭП, малых мостов, технологических эстакад с риском локальных ЧС и перерывов в электроснабжении и транспорте.[1][2][8] | Включение таких сценариев в планы сезонной подготовки; регулярные инструментальные обследования опор и эстакад в период интенсивных переходов через ноль; готовность оперативных групп и подвижных ремонтно‑восстановительных бригад; использование данных мониторинга для раннего предупреждения и ввода режимов повышенной готовности.[2][9][10][11] |

Эта таблица не претендует на исчерпывающий перечень сценариев, но задаёт методический каркас: для каждого типа аномального года в криолитозоне формулируется вероятный сценарий развития «климат → ММГ → инфраструктура → ЧС» и заранее планируются типовые меры реагирования сил МЧС и всей РСЧС, опирающиеся на действующие нормативные документы и уже имеющийся аварийный опыт.[6][8][1][9][3][4][10][11]

Если нужно, могу дополнить таблицу детализацией по уровням ЧС (муниципальный, региональный, федеральный) и разбить меры реагирования на стадии: профилактика, готовность, реагирование, восстановление.

⁂

- https://cyberleninka.ru/article/n/opasnye-prirodnye-protsessy-globalnaya-ugroza-sovremennosti/pdf

- https://news.tsu.ru/news/uchyenye-tgu-otsenyat-vliyanie-degradatsii-mnogoletney-merzloty-na-avtodorogi-severa/

- https://ru.thebarentsobserver.com/vecnaa-merzlota-pokryvaet-bolee-60-procentov-territorii-rossii-i-ona-taet/208569

- https://federalizm.rea.ru/jour/article/view/318

- https://www.eastrussia.ru/material/i-vse-taki-ona-ne-vechnaya/

- https://66.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/2020-30-letie-mchs-rossii/30-let-mchs-rossii/4316352

- https://ru.wikipedia.org/wiki/Разлив_дизельного_топлива_в_Норильске

- https://nprom.online/technology/neftegazovaya-infrastruktura-na-mnogoletne-myorzlyh-gruntah-riski-i-resheniya/

- https://mchs.gov.ru/uploads/document/2025-03-24/c0c45d04b913d0f5f50c96df484ef99b.pdf

- https://admverx.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/Informatsiya_ChS_GO/4.pdf

- https://docs.cntd.ru/document/350129661

- https://www.kommersant.ru/doc/4399833

- https://nornickel.ru/sustainability/projects/cleanup/

- https://www.ttelegraf.ru/news/odnu-iz-samyh-sereznyh-avarij-v-svoej-istorii-norilsk-perezhil-v-1979-m/

- https://t-s.today/en/03SATS224.html

- https://www.risk-journal.com/jour/article/download/261/235

- https://mchs.rk.gov.ru/file/Informatsiya_dlya_rukovoditeley_i_doljnostnih_lits_GO_i_TSCHS_dok2.pdf

- https://fcmk.minzdrav.gov.ru/wp-content/uploads/2025/08/teoriya_i_praktika_zashhity_naseleniya_i_territorij_ot_chrezvychajnyh.pdf