дополнить таблицу детализацией по уровням ЧС (муниципальный, региональный, федеральный) и разбить меры реагирования на стадии: профилактика, готовность, реагирование, восстановление.

Ниже — доработанная таблица: для каждого сценария добавлен вероятный уровень ЧС (по ПП РФ №304 и количественным критериям) и меры реагирования, разложенные на четыре стадии.[1][2][3][4]

Таблица с уровнями ЧС и стадиями реагирования

Уровень ЧС указан ориентировочно для северных территорий; в реальности он определяется по числу пострадавших, размеру ущерба и границам зоны ЧС.[3][1]

| Тип аномального года в зоне ММГ | Вероятный уровень ЧС (масштаб) | Профилактика (до сезона) | Готовность (при угрозе / аномалиях) | Реагирование (при ЧС) | Восстановление (после ЧС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аномально тёплый год или серия тёплых лет (ускоренное оттаивание, риск аварий типа Норильск‑2020) | Обычно муниципальный или региональный; при крупных разливах топлива и трансграничном загрязнении возможен межрегиональный / федеральный уровень.[1][5][6] | Актуализация карт криогенных рисков и перечня критичных объектов (резервуары, трубопроводы, ТЭЦ); учёт деградации ММГ в проектных и эксплуатационных регламентах; организация постоянного геотехнического мониторинга оснований сооружений; включение сценария «разлив нефти/ДТ из‑за просадки оснований» в планы действий РСЧС всех уровней.[7][2][4] | Введение режима повышенной готовности для территориальной подсистемы РСЧС; усиленный контроль за деформациями резервуаров и фундаментов; формирование оперативных групп МЧС и специализированных сил (нефтеспас, инженерные подразделения), предварительное развёртывание сил в потенциально опасных районах; уточнение планов локализации и ликвидации разливов.[8][9][10][11] | Оповещение населения и персонала, введение режима ЧС; оперативная разведка, локализация источника аварии, установка бонов, откачка и сбор разлитого топлива, защита водных объектов; координация работ в КЧС соответствующего уровня (муниципального/регионального); при необходимости межрегиональное маневрирование сил МЧС.[12][6][2][9] | Долговременная очистка загрязнённых территорий и водотоков; восстановление повреждённой инфраструктуры с учётом новых инженерных решений по работе на ММГ; пересмотр градостроительных регламентов в зоне риска; корректировка планов действий и резервов материальных ресурсов на основе полученного опыта ликвидации (анализ ЧС).[13][7][2][4] |
| Аномально влажный год (избыточные осадки, подтопления, активизация термокарста, деформация дорог и мостов) | Чаще муниципальный или межмуниципальный; при нарушении транспортной доступности крупного города — региональный уровень.[1][3] | Инвентаризация и обследование уязвимых участков дорог, мостов и опор трубопроводов; плановое укрепление откосов, берегов и дренажных систем; включение рисков термокарста и оползневых процессов в территориальное планирование.[14][15][7][2] | Мониторинг осадков, уровней воды и деформации дорожного полотна; введение ограничений или запретов движения на опасных участках; приведение дорожных и коммунальных служб, аварийно‑спасательных формирований и медицинских сил в повышенную готовность; подготовка схем возможной эвакуации при подмыве мостов.[8][9][11][16] | Немедленное перекрытие аварийных участков, организация объездов; проведение АСДНР при обрушениях, ДТП и нарушении жизнеобеспечения; развертывание пунктов временного размещения пострадавших; восстановление минимумов жизнедеятельности (связь, вода, тепло, медицина).[12][17][18][10] | Капитальный ремонт и усиление оснований мостов и дорог с учётом новых гидрологических условий; восстановление разрушенных объектов ЖКХ; корректировка схем территориального планирования и транспортной логистики; уточнение планов действий и нормативов готовности на основе анализа последствий.[2][10][4] |
| Тёплая зима и ранняя оттепель (малый сезон промерзания, рост аварий ЖКХ и на объектах соцсферы) | Обычно локальный или муниципальный уровень; при массовых отключениях тепла/воды в городе — муниципальный или региональный.[1][3][19] | Плановые обследования зданий соцсферы (школы, больницы) и сетей ЖКХ на деформации; включение риска деградации ММГ в паспорта безопасности объектов; разработка планов резервного теплоснабжения и водоснабжения; формирование местных резервов материалов и оборудования для аварийно‑восстановительных работ.[19][2][4] | Усиленный контроль за аварийностью тепловых, водопроводных и канализационных сетей; перевод эксплуатационных служб и муниципальных аварийных бригад в режим повышенной готовности; уточнение планов взаимодействия организаций с МЧС при переходе аварий в ЧС.[8][9][10] | Оперативное ограничение зон отключения, локализация аварий на сетях, организация подвозной воды и резервного теплоснабжения для населения и соцобъектов; при выходе за рамки объекта — введение режима ЧС муниципального уровня, развёртывание сил РСЧС.[12][17][2] | Восстановление и модернизация повреждённых сетей и фундаментов объектов с учётом новых климатических условий; пересмотр нормативов эксплуатации на ММГ; актуализация паспортов безопасности и планов действий муниципалитета и организаций.[19][2][4] |
| Серия тёплых и влажных лет (накопительная деградация ММГ, серия аварий в регионе) | Часто региональный, при множественных одновременных ЧС — межрегиональный; при значительном количестве пострадавших и крупных экономических потерях возможен федеральный уровень.[1][3][19] | Стратегическое риск‑ориентированное планирование на уровне субъекта РФ: формирование перечня наиболее уязвимых объектов, программа поэтапной реконструкции и усиления оснований; создание региональных резервов сил и средств; включение сценариев «многоточечных ЧС» в планы действий субъекта.[19][2][9][4] | Введение режима повышенной готовности региональной подсистемы РСЧС; заблаговременное развёртывание мобильных групп обследования и мониторинга; отработка межведомственного взаимодействия (энергетики, транспорт, ЖКХ, здравоохранение); подготовка к возможному переводу отдельных муниципалитетов в режим ЧС.[8][9][11][16] | Управление несколькими одновременными ЧС: приоритизация объектов жизнеобеспечения, перераспределение сил между муниципалитетами, обращение за помощью к соседним субъектам, при необходимости — к федеральному уровню; обеспечение непрерывности управления в ЦУКС и КЧС региона.[12][9][18] | Средне‑ и долгосрочные программы восстановления и адаптации инфраструктуры к изменившемуся климату; возможное переселение из наиболее опасных зон; корректировка региональных программ развития Арктики/Севера; включение опыта ликвидации в обновлённые методические материалы и планы действий.[19][2][4] |
| Аномально холодный год с экстремальными морозами (контрпример: разрушение газопровода Мессояха–Норильск) | В зависимости от масштаба: от муниципального до регионального, при крупномаварийном нарушении газо‑ или энергоснабжения нескольких субъектов — межрегиональный.[20][1] | Теплотехническое обследование трубопроводов и энергообъектов; обновление регламентов эксплуатации в условиях экстремальных морозов; подготовка резервных источников энергии и топлива; обучение населения действиям при авариях теплоснабжения.[20][2][11] | Введение режима повышенной готовности при прогнозе длительных сильных морозов; резервирование аварийных бригад, подвижных пунктов обогрева, транспорта; уточнение планов эвакуации и размещения населения при длительных отключениях тепла.[8][9][16] | Локализация аварий на магистралях, оперативное подключение резервных схем, развёртывание пунктов обогрева и временного размещения; при необходимости — эвакуация наиболее уязвимых категорий населения; координация действий в рамках КЧС соответствующего уровня.[12][17][18] | Восстановление магистральных сетей и оборудования с учётом усиленных требований к надёжности при низких температурах; анализ причин аварии и корректировка нормативов; расширение резервных мощностей и инфраструктуры устойчивости к экстремальному холоду.[2][11][4] |
| Быстрые переходы через ноль (частые оттепели и заморозки, циклы промерзания–оттаивания) | Обычно локальный/муниципальный уровень; при массовых нарушениях электроснабжения или транспорта — муниципальный или межмуниципальный.[1][3] | Регулярные обследования опор ЛЭП, мостов, эстакад и насыпей; учёт циклического промерзания–оттаивания в проектной документации; планирование приоритетных работ по укреплению наиболее нагруженных опор и участков.[14][15][7][2] | Усиленный технический контроль в периоды частых переходов через ноль; корректировка режимов нагрузки ЛЭП и транспорта; приведение в готовность ремонтно‑восстановительных бригад и резервной техники на муниципальном уровне.[8][9][11] | Оперативное устранение повреждений опор, проводов, дорожного полотна; локализация зон отключения, организация временных схем электроснабжения и объездов; при необходимости введение режима ЧС муниципального уровня.[12][17][18] | Плановый ремонт и усиление конструкций, переход на более устойчивые к циклам промерзания–оттаивания решения; уточнение муниципальных планов действий, резервов материальных ресурсов и учебных программ по учёту данного фактора риска.[2][10][4] |

Эту матрицу можно использовать как методический «скелет» при разработке конкретных планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС на муниципальном и региональном уровнях: для каждого сценария вносите в рабочие планы свои объекты, силы и конкретные исполнители по стадиям «профилактика – готовность – реагирование – восстановление» в соответствии с Методическими рекомендациями МЧС.[2][10][4]

⁂

- https://краснотурьинск-адм.рф/obshchestvo/grazhdanskaya-zashchita/zashchita-ot-chrezvychaynykh-situatsiy/1/

- https://base.garant.ru/401537992/

- https://www.ecospas.ru/chastye-voprosy/kak-klassificiruyutsya-chrezvychaynye-situacii

- https://docs.cntd.ru/document/1200134263

- https://ru.wikipedia.org/wiki/Разлив_дизельного_топлива_в_Норильске

- https://66.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/2020-30-letie-mchs-rossii/30-let-mchs-rossii/4316352

- https://nprom.online/technology/neftegazovaya-infrastruktura-na-mnogoletne-myorzlyh-gruntah-riski-i-resheniya/

- https://mchs.gov.ru/ministerstvo/o-ministerstve/terminy-mchs-rossii/term/1141

- https://mchs.gov.ru/ministerstvo/o-ministerstve/terminy-mchs-rossii/term/2228

- https://82.mchs.gov.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/grazhdanskaya-zashchita/metodicheskie-rekomendacii/metodicheskie-rekomendacii-po-razrabotke-plana-deystviy-po-preduprezhdeniyu-i-likvidacii-chrezvychaynyh-situaciy-prirodnogo-i-tehnogennogo-haraktera-subekta-rossiyskoy-federacii

- https://fireman.club/inseklodepia/edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvychajnyx-situacij-rschs/

- https://mchs.gov.ru/uploads/document/2025-03-24/c0c45d04b913d0f5f50c96df484ef99b.pdf

- https://nornickel.ru/sustainability/projects/cleanup/

- https://cyberleninka.ru/article/n/opasnye-prirodnye-protsessy-globalnaya-ugroza-sovremennosti/pdf

- https://news.tsu.ru/news/uchyenye-tgu-otsenyat-vliyanie-degradatsii-mnogoletney-merzloty-na-avtodorogi-severa/

- https://m.visitkalevala.ru/assets/page-files/79/7867/Osnovy-obespecheniya-ZNTCHS-i-vedeniya-GO-Tema-6.pdf

- https://admverx.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/Informatsiya_ChS_GO/4.pdf

- https://61.mchs.gov.ru/deyatelnost/rabota-s-obrashcheniyami-grazhdan/chasto-zadavaemye-voprosy/zashchita-naseleniya-i-territoriy-ot-chrezvychaynyh-situaciy-prirodnogo-i-tehnogennogo-haraktera/poryadok-deystviy-pri-vvedenii-rezhima-chrezvychaynoy-situacii

- https://federalizm.rea.ru/jour/article/view/318

- https://www.ttelegraf.ru/news/odnu-iz-samyh-sereznyh-avarij-v-svoej-istorii-norilsk-perezhil-v-1979-m/

- https://journal.microbe.ru/jour/article/download/786/737

- https://base.garant.ru/402807588/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/

- https://base.garant.ru/70528694/

- https://www.spb-umc.ru/ozfo/2/тема-2.9-план ЧС.doc

- https://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-po-razrabotke-plana-deistvii-po-preduprezhdeniiu-i/

- https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-klassifikatsii-chrezvychaynyh-situatsiy