МЧС РОССИИ

Главное управление по Республике Саха (Якутия)
Центр управления в кризисных ситуациях

ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИКАТОРА PSRS
ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКА ДЕГРАДАЦИИ МЕРЗЛОТЫ
ПОД ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ

Учебно-методическое пособие
для сотрудников оперативного состава

Якутск, 2026

Содержание

1. Назначение и область применения

2. Что такое индикатор PSRS

3. Компоненты индикатора и источники данных

4. Алгоритм расчёта

5. Пошаговый пример расчёта (Якутск, 2023 г.)

6. Шкала интерпретации и зоны риска

7. Регламент действий оперативного штаба по зонам PSRS

8. Ограничения метода и условия применимости

9. Контрольные вопросы

Приложение А. Опорные таблицы Z-нормировки

Приложение Б. Образец рабочего листа расчёта PSRS

1. Назначение и область применения

Настоящее пособие предназначено для сотрудников оперативного состава Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), специалистов Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС), а также курсантов образовательных учреждений МЧС России, изучающих методы превентивной оценки геокриологических рисков в районах сплошного распространения многолетнемёрзлых грунтов.

Пособие описывает порядок расчёта и интерпретации индикатора PSRS (Permafrost Settlement Risk Score) — интегральной свёртки четырёх геокриологических переменных в единую балльную шкалу 0–10 для оценки риска просадки оснований капитальных сооружений, возведённых по Принципу I (сохранение мёрзлого состояния грунта).

Область применения индикатора — населённые пункты и промышленные узлы в зоне сплошной криолитозоны, для которых доступны: (а) ежегодные измерения глубины сезонного протаивания (ALT) методом зондирования; (б) суточные ряды температуры грунта на стандартных глубинах; (в) суточные ряды высоты снежного покрова и осадков. Пособие ориентировано на условия Центральной Якутии (Якутский геокриологический район).

2. Что такое индикатор PSRS

PSRS (от англ. Permafrost Settlement Risk Score) — интегральный индикатор-агрегат, построенный как взвешенная сумма стандартизованных Z-оценок четырёх геокриологических переменных. Назначение индикатора — перевести разнородные физико-температурные параметры криолитозоны в единую безразмерную балльную шкалу, удобную для дежурного оперативного штаба.

Принципиально подчеркнуть: PSRS не является верифицированной прогностической моделью. Это сводный индикатор, помогающий ранжировать объекты и территории по степени геокриологической напряжённости, но не предсказывающий конкретную дату или место аварии. Решения по превентивным мерам принимаются на основании PSRS в сочетании с результатами инженерно-геокриологического обследования объекта.

Шкала PSRS делится на три зоны:

| Зона | Диапазон PSRS | Управленческий режим |
| --- | --- | --- |
| Зелёная | PSRS < 4,0 | Штатный режим мониторинга |
| Жёлтая | 4,0 ≤ PSRS < 7,0 | Режим повышенной готовности |
| Красная | PSRS ≥ 7,0 | Чрезвычайный режим |

Детальный регламент действий по каждой зоне приведён в разделе 7.

3. Компоненты индикатора и источники данных

Индикатор PSRS строится по четырём входным переменным. Каждая из них снимается с источника, проходит стандартизацию по Z-оценке относительно опорного периода 2008–2023 гг. и взвешивается по таблице 3.1.

Таблица 3.1 — Компоненты индикатора PSRS

| Обозначение | Переменная | Источник данных | Вес |
| --- | --- | --- | --- |
| Z_ALT | Глубина сезонного протаивания грунта (Active Layer Thickness) | Программа CALM (площадки R42, R43); ежегодные полевые измерения зондированием | 0,40 |
| Z_T320 | Среднегодовая температура грунта на глубине 3,2 м | Архив ВНИИГМИ-МЦД (АИСОРИ-М, форма wr373144a3); ст. Якутск ID 24959 | 0,30 |
| Z_Hsnow | Максимальная высота снежного покрова за зиму | Архив ВНИИГМИ-МЦД (meteo.ru); опорные метеостанции | 0,20 |
| Z_ROS | Частота событий «дождь по снегу» (Rain-on-Snow) за зимний сезон | Расчёт по суточным рядам осадков и температуры архива ВНИИГМИ-МЦД | 0,10 |

Веса 0,4 / 0,3 / 0,2 / 0,1 отражают экспертно установленную значимость каждой переменной для риска просадки оснований. Z_ALT имеет наибольший вес как параметр, непосредственно характеризующий мощность сезонно-талого слоя — нарушение проектной глубины оснований сваи. Z_T320 фиксирует фоновое потепление грунта на горизонте, критическом для несущей способности. Z_Hsnow характеризует снежно-отепляющий эффект (толстый снег = больше тепла удерживается в грунте зимой). Z_ROS — эпизоды rain-on-snow, разрушающие термоизоляционные свойства снежного покрова.

Физический смысл знаков Z-оценок: положительная Z-оценка по любому из четырёх параметров отражает условия, повышающие риск деградации (больше ALT, теплее грунт, толще снег, чаще ROS). Соответственно увеличение PSRS отражает накопление неблагоприятных факторов.

4. Алгоритм расчёта

Расчёт PSRS выполняется в четыре шага. Все шаги опираются на опорный период 2008–2023 гг. как климатическую норму.

Шаг 1. Снять текущие значения четырёх переменных за год t:

• ALT_t — глубина сезонного протаивания, см (по результатам осенних замеров на опорной площадке CALM);

• T320_t — среднегодовая температура грунта на 3,2 м, °C (по архиву ВНИИГМИ-МЦД);

• Hsnow_t — максимальная высота снежного покрова за зиму t/(t+1), см;

• ROS_t — число дней с эпизодом «дождь по снегу» за зимний сезон.

Шаг 2. Перевести каждое значение в стандартизованную Z-оценку:

Z_X = (X_t − X̄) / σ_X,

где X̄ и σ_X — среднее и стандартное отклонение переменной X по опорному периоду 2008–2023 гг. Опорные значения X̄ и σ_X для Якутского геокриологического района приведены в Приложении А.

Шаг 3. Подставить Z-оценки в формулу PSRS:

PSRS = clip(5,0 + 1,6·(0,40·Z_ALT + 0,30·Z_T320 + 0,20·Z_Hsnow + 0,10·Z_ROS), 0, 10),

где clip(x, 0, 10) — функция отсечения: значения меньше 0 заменяются на 0, значения больше 10 — на 10. Базовый сдвиг 5,0 переносит точку «норма» в середину шкалы; масштабный коэффициент 1,6 обеспечивает, что отклонение в одну стандартную ошибку по всем компонентам переводит PSRS на 1,6 балла от базы.

Шаг 4. Сопоставить значение PSRS с шкалой (раздел 6) и определить управленческий режим (раздел 7).

5. Пошаговый пример расчёта (Якутск, 2023 г.)

В качестве учебного примера рассчитаем PSRS для г. Якутска по итогам 2023 г. на опорной площадке R42 «Туймаада» (городской ландшафт). Исходные данные приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 — Исходные данные для расчёта PSRS (Якутск, R42, 2023 г.)

| Переменная | Значение 2023 г. | Среднее 2008–2023 (X̄) | σ_X | Z-оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALT, см | 208 | 202,8 | 3,5 | +1,49 |
| T320, °C | +0,15 | −0,17 | 0,17 | +1,88 |
| Hsnow, см | 61 | 37,8 | 8,2 | +2,83 |
| ROS, дней | 5 | 2,6 | 1,5 | +1,60 |

Подставим Z-оценки в формулу:

PSRS = 5,0 + 1,6·(0,40·1,49 + 0,30·1,88 + 0,20·2,83 + 0,10·1,60)

= 5,0 + 1,6·(0,596 + 0,564 + 0,566 + 0,160)

= 5,0 + 1,6·1,886 = 5,0 + 3,018 = 8,02 ≈ 8,0

Полученное значение PSRS = 8,0 относится к красной зоне (раздел 6). Управленческий режим — чрезвычайный (раздел 7).

Внимание: в учебном примере значения 2023 г. подобраны так, чтобы продемонстрировать срабатывание красной зоны при множественном наложении неблагоприятных факторов. В реальной оперативной практике значения следует брать из официальных архивов и протоколов измерений за соответствующий период.

6. Шкала интерпретации и зоны риска

Таблица 6.1 — Шкала PSRS и геокриологическая интерпретация

| PSRS, баллов | Зона | Состояние криолитозоны под застройкой | Ориентировочная встречаемость в Якутске (2008–2023) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0 – 3,9 | Зелёная | Параметры близки к климатической норме; несущая способность грунтов соответствует проектным значениям | Преобладающее состояние в первой половине периода |
| 4,0 – 6,9 | Жёлтая | Один или несколько параметров отклонены на ≥1σ в сторону неблагоприятных значений; повышенная вероятность аномального протаивания | Эпизодическое состояние, преимущественно 2014–2020 гг. |
| 7,0 – 10,0 | Красная | Множественное наложение неблагоприятных факторов; критическая нагрузка на свайные фундаменты, риск осадки оснований | Редкое состояние; единичные годы 2023 при максимуме снежного покрова |

Промежуточные значения интерпретируются по континуальному принципу: PSRS = 5,5 ближе к нижней границе жёлтой зоны и требует более мягких превентивных мер, чем PSRS = 6,8 на её верхней границе.

7. Регламент действий оперативного штаба по зонам PSRS

Сводный регламент превентивных действий по каждой зоне приведён в таблице 7.1.

Таблица 7.1 — Регламент действий по зонам PSRS

| Зона | Управленческие действия | Срок |
| --- | --- | --- |
| Зелёная (PSRS < 4,0) | Штатный мониторинг по графику ежегодных замеров CALM. Поддержание контактов с эксплуатирующими организациями. Проверка отчётности по плановому геотехническому мониторингу. | По регламенту |
| Жёлтая (4,0 ≤ PSRS < 7,0) | Введение режима повышенной готовности по линии РСЧС. Усиление мониторинга температуры грунта на ключевых объектах (внеплановое снятие). Введение запрета на движение тяжёлой техники по термочувствительным маршрутам. Запрос отчётов от Якуткоммунсервиса и эксплуатирующих организаций по состоянию свайных фундаментов школ, детских садов, котельных, лечебных учреждений. Подготовка мобильных групп инженерного обследования. | В течение 14 суток |
| Красная (PSRS ≥ 7,0) | Введение чрезвычайного режима по линии РСЧС. Развёртывание стационарных постов наблюдения. Внеплановое инженерное обследование социально значимых объектов (школы, больницы, котельные). При выявлении деформаций — превентивная эвакуация населения из аварийных зданий. Подготовка решений по укреплению фундаментов и термостабилизации оснований. Координация с региональными министерствами по обеспечению безопасности жизнедеятельности. | Немедленно |

Решение о переходе между зонами принимается дежурным оперативным штабом ЦУКС на основании ежегодного пересчёта PSRS после получения осенних данных CALM. В случае подтверждённого превышения порога решение оформляется протоколом и доводится до руководства ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

8. Ограничения метода и условия применимости

Перед использованием PSRS в оперативной практике необходимо учитывать следующие методологические ограничения.

Ограничение 1. Веса 0,4 / 0,3 / 0,2 / 0,1 в формуле PSRS являются экспертно установленными и не получены путём регрессии на инцидентах деформации зданий. Это связано с принципиальной недоступностью массовых архивных данных по инженерным деформациям в открытом доступе. В случае появления верифицированной базы инцидентов веса должны быть переоценены методом наименьших квадратов или методом аналитической иерархии Саати.

Ограничение 2. Опорный период 2008–2023 гг. содержит 16 точек наблюдений по каждой переменной. Это близко к нижней границе статистической надёжности; при добавлении или удалении одного экстремального года (например, 2020 г.) среднее и стандартное отклонение могут сместиться существенно, что повлияет на текущие Z-оценки. Опорные значения подлежат ежегодному пересчёту.

Ограничение 3. PSRS построен и калиброван для Якутского геокриологического района. Применение в других районах сплошной криолитозоны (Воркута, Норильск, Чукотка) требует предварительной перекалибровки опорных X̄ и σ_X на местных рядах CALM, ВНИИГМИ-МЦД и метеостанций соответствующего региона.

Ограничение 4. Индикатор учитывает только параметры природно-климатического характера. Антропогенные факторы (плотность застройки, состояние теплоизоляции инженерных коммуникаций, техническое состояние свайных оснований) в формулу PSRS не входят и учитываются на следующем этапе — при инженерном обследовании конкретного объекта.

Ограничение 5. PSRS не предсказывает событие. Высокое значение PSRS означает повышенную геокриологическую напряжённость территории, но не определяет, какой именно объект и в какой именно срок может потерять несущую способность основания. Принятие решений о конкретных превентивных мерах требует инженерного обследования и согласования с экспертами Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН.

9. Контрольные вопросы

1. Перечислите четыре переменные, входящие в индикатор PSRS, и их относительные веса.

2. По какому опорному периоду рассчитываются средние X̄ и стандартные отклонения σ_X для Z-нормировки компонент PSRS?

3. Какие значения PSRS соответствуют зелёной, жёлтой и красной зонам?

4. Какие управленческие действия предусмотрены регламентом при переходе территории в жёлтую зону?

5. Сформулируйте по памяти полную формулу PSRS, включая функцию отсечения, базовый сдвиг и масштабный коэффициент.

6. Объясните, почему PSRS = 7,5 и PSRS = 9,8 относятся к одной красной зоне, но требуют разной степени мобилизации ресурсов.

7. Назовите три методологических ограничения PSRS и поясните, как они влияют на оперативную интерпретацию полученного значения.

8. Объясните, в чём состоит разница между PSRS как индикатором-агрегатом и прогностической моделью риска деградации мерзлоты.

9. Курсант снял показания на опорной площадке: ALT = 215 см, T320 = +0,21 °C, Hsnow = 45 см, ROS = 3 дня. Рассчитайте PSRS, пользуясь Приложением А, и определите управленческий режим.

10. Какие источники данных нужно подключить для перекалибровки PSRS на нового района (например, г. Норильск)?

Приложение А. Опорные таблицы Z-нормировки

Опорные значения X̄ и σ_X для расчёта Z-оценок компонент PSRS на территории Якутского геокриологического района. Расчёт выполнен по ряду 2008–2023 гг. (16 лет).

Таблица А.1 — Опорные значения для Z-нормировки (Якутск, 2008–2023 гг.)

| Переменная | Площадка / станция | X̄ (среднее) | σ_X (стд. откл.) | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALT, см | R42 «Туймаада» (городской) | 202,8 | 3,5 | Программа CALM |
| ALT, см | R43 «Нелегер» (фоновый) | 124,3 | 3,9 | Программа CALM |
| T320, °C | ст. Якутск ID 24959 | −0,17 | 0,17 | ВНИИГМИ-МЦД, форма wr373144a3 |
| Hsnow, см | ст. Якутск ID 24959 | 37,8 | 8,2 | ВНИИГМИ-МЦД, портал meteo.ru |
| ROS, дней | ст. Якутск ID 24959 | 2,6 | 1,5 | Расчёт по суточным рядам осадков и T |

Опорные значения подлежат ежегодному пересмотру по мере поступления новых данных. Для расчёта PSRS в году t рекомендуется использовать опорные значения, рассчитанные по предшествующему 16-летнему интервалу (t−16, t−1).

Приложение Б. Образец рабочего листа расчёта PSRS

Бланк для оперативного расчёта индикатора PSRS дежурным сотрудником ЦУКС. Заполняется ежегодно после поступления данных CALM.

Рабочий лист расчёта PSRS

| № строки | Параметр | Значение | Источник / отметка |
| --- | --- | --- | --- |
| Б1 | Год расчёта | _____ | Календарный год t |
| Б2 | Площадка CALM | _____ | R42 / R43 / иная |
| Б3 | ALT_t, см | _____ | Протокол осенних замеров |
| Б4 | X̄_ALT (по Приложению А) | _____ | Из таблицы А.1 |
| Б5 | σ_ALT | _____ | Из таблицы А.1 |
| Б6 | Z_ALT = (Б3 − Б4)/Б5 | _____ |  |
| Б7 | T320_t, °C | _____ | Архив ВНИИГМИ-МЦД |
| Б8 | X̄_T320 | _____ | Из таблицы А.1 |
| Б9 | σ_T320 | _____ | Из таблицы А.1 |
| Б10 | Z_T320 = (Б7 − Б8)/Б9 | _____ |  |
| Б11 | Hsnow_t, см | _____ | Архив meteo.ru |
| Б12 | X̄_Hsnow | _____ | Из таблицы А.1 |
| Б13 | σ_Hsnow | _____ | Из таблицы А.1 |
| Б14 | Z_Hsnow = (Б11 − Б12)/Б13 | _____ |  |
| Б15 | ROS_t, дней | _____ | Расчёт по суточным рядам |
| Б16 | X̄_ROS | _____ | Из таблицы А.1 |
| Б17 | σ_ROS | _____ | Из таблицы А.1 |
| Б18 | Z_ROS = (Б15 − Б16)/Б17 | _____ |  |
| Б19 | Взвешенная сумма = 0,40·Б6 + 0,30·Б10 + 0,20·Б14 + 0,10·Б18 | _____ |  |
| Б20 | PSRS = clip(5,0 + 1,6·Б19, 0, 10) | _____ | Итоговое значение |
| Б21 | Зона риска | _____ | Зелёная / Жёлтая / Красная |
| Б22 | Управленческий режим | _____ | По таблице 7.1 |
| Б23 | Дата расчёта, ФИО, подпись | _____ |  |

— конец методички —